Lisavabadused  RWD  autodele

Üldine

Lubatud kasutada ainult tagaveoliseid autosid.

Lubatud kasutada vaid EU tüübikinnitusega vähemalt neljakohalisi seeriatoodanguna valmistatuid esimootoriga autosid.

Homologatsioon ei ole nõutud, kuid WRC- ja VK-homologatsioonid ei ole lubatud.

Auto ehitamisel tuleb lähtuda FIA VM lisa J peatükkidest.251; 252; 253 ja 255; 279.

Mootor

Lubatud mootori max. töömaht kuni 3500 ccm, k.a. turbomootor koos kordsega 1,7 (diisel 1,5). Lubatud kasutada teiste autotootjate automootoreid.

Vankelmootor on keelatud. Mootor ja selle silindrivalem on vaba.

Mootori asetus algse ruumi piires on vaba. Lubatud vaid pikiasetusega mootorid.

Mootoriruumi ja salongi vahelise seina (tuleseina) algset asukohta tohib vajalikes kohtades muuta max 300 mm. Mootorit tohib nihutada tahapoole nii, et kolmanda silindri (tuleseina poolt loetuna) keskpunkt ei tohi olla esirataste tsentreid läbivast keskjoonest tagapool. Üle neljasilindriliste mootorite puhul  peab vähemalt 37,5% mootoriplokist asetsema esisillast (esirataste tsentreid läbivast keskjoonest) eespool.

Jahutusradiaatori asukoht väljaspool salongi on vaba.

Kere

Kere algsed mõõdud ja materjal tuleb säilitada, va. poritiivad. Kere muudatused on lubatud teha vastavalt FIA App.J 279-1.Kõik kerele lisatud materjalid peavad olema ferriitsed ja kinnitatud ainult keevituse teel. Katalüsaatori asendamiseks muudatused vastavalt FIA App. J 279-2.Varuratta koopa võib eemaldada ja sel juhul tuleb see  asendada vähemalt sama paksu lehtmaterjaliga kui algne põrand.

Tuuleklaasi võib asendada polükarbonaadiga min paksusega 5 mm.

Küljeklaasid polükarbonaadist min paksusega 3 mm.

Võimalikud lisakaalud tuleb kinnitada juhi-või pakiruumi põrandale vähemalt kolme (3) min M10 poldiga.

# Käigukast ja jõuülekanne

Veoskeem – lubatud tagaveolised autod. Veoskeemi muutmine on lubatud (näiteks esivedu või nelivedu tagaveoliseks).

Automaatsed- ja poolautomaatsed  käigukastid elektrilise, pneumaatilise või hüdraulilise veojõukontrolliga on keelatud. Töötav tagasikäik on kohustuslik.

Sõidu ajal elektriliselt, pneumaatiliselt või hüdrauliliselt reguleeritav diferentsiaal on keelatud.

# Väljalase

Summuti peab ulatuma auto tagaosani või auto küljeni esiuksest tagapool. Katalüsaator ei ole kohustuslik.

Rehvid

Rehvid – kasutada tohib  “slick” rehve või “slick” tüüpi rehvidel baseeruvaid võistlusrehve.

Kütus

Kütus – vastavalt FIA VM Lisa J pt252 p9.1; 9.2; 9.3.

Kiivrid  ja muu sõiduvarustus

Lubatud kasutada ainult järgmistele normidele vastavaid kiivreid (FIA technical list nr.25):

FIA 8860–2004

Snell 2000

Snell 2005

SFI 31.1A

SFI 31.2A

BS6658-85 type A/FR

Istmed, turvavööd, aluspesu ja muu sõiduvarustus – nõutav FIA/SFI homologatsioon, ,mis võib olla lõppenud. (turvavöödel  kuni 2 aastat pärast “not valid after” kuupäeva).

HANS rangelt soovituslik.

Kaal

kuni 	1600 cm3: 			860 kg

kuni	2000 cm3			910 kg

kuni	2200 cm3		 	940 kg

kuni	 2400 cm³			960 kg

kuni	 2600 cm³			1030 kg

kuni	 2800 cm³		 	1130 kg

kuni	 3000 cm³			1200 kg

kuni	 3500 cm³			1270 kg

Miinimumkaalud koos juhiga ja kogu temale ette nähtud sõiduvarustusega ning kaalumishetkel autos olevate vajalike vedelikega. Kaalumisel arvestatakse mootori turbokordset.

Muus osas peavad autod vastama ERC tingimustele ja vajadusel sealt edasi lähtudes FIA VM lisa J p. 279.