- TARVASTU RAHVAKROSS 2009

Tarvastu Rahvakrossi 2009 autode tehnilised tingimused ühisstardis

Kehtivad alates 01.01.2009

1. ÜLDEESKIRJAD

Tarvastu Rahvakrossi eeskirjad lähtuvad võistlusjuhendist.

2. TÄIENDUSED

2.1. Tagatuled. Igal autol peab olema taga kaks punast gabariidituld (kummagi valgustatud pindala min 60 cm2, võimsus 5W, originaaltulede puhul vastavalt autotootja soovitusele), mis töötavad koos originaal tagatuledega või autonoomselt. Lisaks tagatuledele peavad olema pidurituled (võib paigaldada gabariidituledega samasse elementi, võimsus 21W). Võib kasutada samasuguse valgusjõuga dioodtulesid. Paigalduskõrgus maapinnast peab olema 1,00 - 1,50 m, need tuleb paigutada sümmeetriliselt auto pikitelje suhtes ja paralleelselt põikteljega. Tagatulede vaheline kaugus tagant vaates peab olema minimaalselt 40 cm. Tuled peavad süttima süütevoolu sisse lülitamisel. Väliste tulede kasutamisel peavad tuleklaasid olema teibituld. Lisa pidurituled peavad olema paigaldatud tagaklaasi ülemisse serva.

2.2. Pukseerimissilmus. Pukseerimissilmused peavad asuma nii ees kui taga. Need ei tohi ulatuda väljapoole auto parimeetrit pealtvaates ja peavad olema värvitud erkkollaseks, oranžiks või punaseks ning olema kergesti leitavad.

2.3. Istmed ja riietus.

2.3.1. Kaitsekiiver peab olema miinimum E tähistusega, terve ja sobiva suurusega

2.3.2. Sõidukombinesoon peab olema mittepõlevast materjalist ( puuvillane, villane) ja ühes tükis. Sõiduriietus peab katma kogu keha.

2.3.3. Sõidukindad on kohustuslikud ja mittepõlevast materjalist.

2.3.4. Sõidujalatsid peavad olema kinnised,  villased või puuvillased sokid kohustuslikud.

2.3.5. Juhi iste peab olema liikumatu seljatoega, üheosaline, turvavöö läbiviikudega ja peatoega. Iste peab olema sobiva suurusega, vajadusel tuleb kasutada lisapatju.

2.3.6. Juhi iste peab olema tugedele kinnitatud läbi 4 punkti (2 ees, 2 taga), poldid minimaalselt M8 ja tugevusklass 8,8.

2.3.7. Iste tuleb kinnitada kahele nelikanttorule (min.25x25x3mm) või ümartorule 35x2,5mm,  mis keevitatakse risti auto pikiteljega, küljekarbi ja kesktunneli vahele. Iga kinnituspunkt peab olema tugevdatud 40cm2 suuruse ja 3mm paksuse tugevdusplaadiga. Tugevdusplaadi ühe külje mõõde vähemalt 60mm. Istmete kinnituskronsteine vahetult sõiduki põrandale kinnitada on keelatud

2.4. Tuuleklaas ja küljeklaasid

Tuuleklaas peab olema lamineeritud klaasist. Autod, mille tuuleklaas on pragunenud või kui klaas võib edasi praguneda nähtavuse kaoni, eemaldatakse sõidust. Kiled, kleebised, värvipihustamine on keelatud (v.a. maksimaalselt 15cm kõrgune reklaamkleebis esiklaasi ülaosas). Küljeakendel lubatud minimaalselt 1,2 mm paksune polükarbonaat, kui ei kasutata turvakiledega algseid klaase. Kasutatav polükarbonaad ei tohi kokkumurdmisel murduda, samuti ei tohi olla pragusid. Kõik aknad peavad olema asendatavad algsetega ja läbipaistvad.  Juhiuksel on lubatud ainult polükarbonaat, v.a. originaalklaas kui see on kaetud turvakilega või teibiga. Tagaklaas kohustuslik.

2.4.1. Mittealgsed klaasid peab kinnitama liimimise teel või neetidega (max läbimõõt 3,2mm). Kruvidega kinnitus on keelatud.

2.4.2.Tagumistele küljeklaasidele on kohustuslik kanda võistleja nimi.

2.5. Tagavararatas.

Autos paiknemine keelatud.

2.6. Kütusepaak.

2.6.1. Kütusepaak ega tankimisava ei tohi paikneda sõitjateruumis

2.6.2. Mittealgne paak (ka pumbad, filtrid) asetsegu min 30 cm seespool kere välispinnast, väljaspool juhiruumi. Kohustuslik on tagasivooluklapp õhutustorul. Õhutustoru peab olema viidud väljapoole kere välispinda.

2.6.3. Mittealgne paak ja täitetoru peavad olema tulekindlate vaheseintega või konteineriga isoleeritud. Kui paak on pagasiruumis ning tagaistmed eemaldatud, tuleb ehitada tule- ja vedelikukindel vahesein juhiruumi ja paagi eraldamiseks.  Kui mittealgse paagi põhi on madalamal kui pagasiruumi põhi ( paigaldatud läbi põhja), siis on kohustus see altpoolt kaitsta alumiiniumist ( min. paksus 4 mm ) põhjakaitsega.

2.6.4. Mittealgne paak tuleb kinnitada kerele kindlalt vähemalt 4 (nelja) M8 (tugevusklass 8,8) poldiga.

2.6.5. Kütusepumbad võivad töötada vaid mootori töötades või selle käivitamisel.

2.6.6. Vedelikutorud võivad kulgeda läbi salongi, kuid salongis ei või olla mingeid ühenduskohti va. vältimatud ühendused käsipidurile, kütusepumbale, –filtrile ja –paagile, mida tohib teha ainult koonusega või metalltihendseibiga tihenduvate metallkeermes liitmikega .

2.7. Ohutusrihmad.

Ohutusrihmad peavad olema FIA poolt homologeeritud. Lubatud ka aegunud homologeeringuga ohutusrihmade kasutamine. Nõutav vähemalt 4-punkti kinnitus auto kerele (aluseks FIA Lisa J, pt.253.6.). Rihma min. laius 2,5”. 5 ja 6 punkti rihmade kinnitus tohib olla auto põhjal koos tugevdusplaatidega vastavalt FIA juhendile või kinnitusega eraldi torule, mis ei ole istmekronsteinidega seotud. Selle toru mõõdud ja kinnitamine sarnaselt istme kinnitustorude nõuetega. Õlavöödel on kohustuslikud eraldi kinnitused auto kerele või ohutuspuurile.  Rihmad ei tohi olla veninud ja narmendavad.

2.8. Jahutusvedeliku radiaator

Radiaator ja tema maht on vaba. Lisajahutusventilaatorid on lubatud.

2.9. Välistuled

Algsed tuled võib eemaldada, kuid keres tekkivad avad tuleb katta.  Avade katted peavad järgima tulede algset kuju. Esitulede avadesse võib jätta kuni 100cm² õhuvõtu/jahutus avad.

2.10. Ohutuspuur.

Autod alates 01.01.2009-ohutuspuuri miinimum struktuur vastavalt FIA Lisa J, Art. 253 p.1-3 ja p.11, lubatud kasutada ka poolkülgkaari. Ohutuspuuri peakaar ja külgkaar materjali minimaalsed mõõdud 45 x 2,5 mm, ülejäänud muud puuri osad 38 x 2,5mm (külmtõmmatud toru). Lubatud on ka polditavad ohutusstruktuuri osad, välja arvatud peakaar ja külgkaared.  Puuri toetuspunktide otstes olevate toetusplaatide min. külje pikkus peab olema 2 toru läbimõõtu. Puuri osadel, mis asetsevad sõiduasendis juhi kehaosadest lähemal kui 40cm, on kohustus kasutada pehmendusi.

2.11. Vaibad.

Vaibad tuleb eemaldada.

2.12. Porilapid

Porilapid kohustuslikud kõikide rataste taga.  Lapid peavad olema vähemalt ratta laiused, ent ei või ulatuda rattast väljapoole üle 50 mm. Lapid peavad ulatuma vähemalt 50 mm ratta tsentrist allapoole, kuid ei tohi ulatuda maapinnani. Porilappide minimaalne paksus on 3mm. Porilapid peavad olema kere külge jäigalt kinnitatud.

3. LISAVABADUSED

3.1. Kereehitus

3.1.1 Esipaneeli tugevdamiseks on keelatud igasuguste lisatalade ja lehtmaterjali mille paksus ületab algset.

3.1.2. Kere algne ehitus tuleb säilitada. Keredetaile võib materjali lisamisega (keevitus) tugevdada. Lisatud materjal peab olema metall. Eespool esiamortide ja tagapool tagaamortide kinnitusi on keelatud kere taoline tugevdamine, mis vähendab kere amortiseerumisvõimet avariide puhul.

3.1.3. Juhiukse metallkonstruktsioon (ka turvatalad) peab säilima algsena. Juhiuksel kohustuslik kasutada originaalpolstrit või katet minimaalse paksusega 1mm. Hinged, lukud ja käepidemed on vabad, ent peavad kindlalt toimima. Kapoti ja pagasiluugi algsed lukustid tuleb eemaldada. Hingede eemaldamisel peab paigaldama luukide neljast punktist väljastpoolt avatavad kinnitid. Tagumised uksed võib kinni keevitada. Kapotiluugile võib teha õhuvõtu avaused juhul, kui mehaanilised osad kapoti alt ei jää paistma.

3.1.4. Katusel on lubatud kuni kaks salongi ventilatsiooni ava juhul, kui: - õhukoguja kõrgus ei ületa 10cm - avad koos kogujaga on katuse esimesel kolmandikul – avause maksimaalne laius on 500mm

3.1.5. Kohustuslik kahe küljepeegli ja sisepeegli olemasolu (minimaalne ühe peegli

peegelpind 40 cm2).

3.1.6. Põhjakaitsmed lubatud vastavalt art. 255.5.7.2.10, kaitsmaks järgmisi osi: mootor, radiaator, vedrustus, käigukast, kütusepaak, jõuülekanne, väljalaske torustik, kustutussüsteem. Põhjakaitsmed ei tohi ulatuda esistange alumisest servast ettepoole.

3.1.7. Iluliistud võib eemaldada. Klaasipuhastajad on vabad, kohustuslik on vähemalt

üks klaasipuhastaja tuuleklaasi puhastamiseks.

3.2. Interjöör

Juhi iste peab asetsema täielikult auto keskteljest ühel või teiselpool. Vaheseinad, mis eraldavad sõitjateruumi mootoriruumist ja pakiruumist, peavad olema algsel kohal ning tule- ja vedelikukindlad. Materjal peab olema sama või tugevam. Sõitjate- ja mootoriruumi vaheseinale või läbi vaheseina võib paigaldada osi (välja arvatud mootoriplokk, karteripõhi, väntvõll või plokikaas) tingimusel, et need ei ulatu salongi poole rohkem, kui 20 cm, mõõdetuna horisontaalselt algsest vaheseinast. Kõik elektrijuhtmed peavad olema paigaldatud nii, et vältida lühiseid. Salongis olevad juhtmed peavad olema kaetud ja kinnitatud. Salongi ventileerimiseks kasutatavat õhku ei tohi võtta mootoriruumist.

3.3. Kütuse-, õli- ja jahutusevedeliku paagid

3.3.1. Peavad olema isoleeritud sõitjateruumist nii, et lekke korral ei satuks vedelik sõitjateruumi.

3.3.2. Kütusepaagi kork ei tohi ulatuda väljapoole kere pinda ja peab olema lekkekindel.

3.3.3. Karteri tuulutusel on nõutud ( v.a autod, kus on säilinud algne sisselaskesüsteem, mille puhul on tuulutus seotud sisselaskekollektoriga ) minimaalselt 2-liitrine õlikogumispaak, mis välistab olenemata auto asendist õli sattumise rajale.

3.4. Pidurid

Pidurid on vabad, kuid peavad olema töökorras ja kõik neli ratast peavad pidurdama. Pidurivedeliku paagid ei tohi olla sõitjateruumis.

3.5. Aku

Aku maht, tüüp ja asukoht on vaba. Kui aku asub sõitjateruumis, peab ta asuma esiistmetest taga pool. Aku peab olema tugevalt kinnitatud ja kaetud lühiühenduste vältimiseks lekkimist vältiva plastikkarbiga. Algsel kohal asuval akul peab olema lühiste vältimiseks, kaetud “pluss-klemm”. Aku peab kere külge olema kinnitatud vähemalt kahe metallvitsaga ja nelja poldiga ning tugevdatud plaatidega (kinnituspoltide minimaalne läbimõõt M8 (tugevusklass 8,8), plaatide minimaalne paksus 3mm ja pindala minimaalselt 20cm2, vitsa minimaalne paksus 1mm). Aku kinnitused peavad toetuma aku ülaservale. Aku aurud tuleb juhtida autokerest välja.

3.6. Roolimehhanism

Roolisüsteem peab olema valmistatud autotootja (-tehase) poolt. Lubatud on ainult mehaaniline rataste juhtimine. Ärandamisvastased vahendid ja roolilukk tuleb eemaldada.

3.7. Peavoolulüliti või massilüliti.

Peavoolulüliti on kohustuslik, mehaaniliselt lülitatav sõiduasendis juhi poolt ning eraldi väljast ja tähistatud vastava tähistusega. Peavoolulüliti väljalülitamisel peab töötava auto mootor seiskuma. Elektro-magnetilised peavoolulülitid on keelatud!

3.8.  Rattad, rehvid- rattad, rehvid vabad järgmistel tingimustel:

3.8.1. Ratas ei tohi ülalt vaadatuna poritiiva alt välja paista; 
3.8.2. Ajavahemikul 1.aprillist kuni 1. oktoobrini keelatud kasutada naastrehve.
3.8.3. Nõuded talverehvidele: talverehvides on lubatud kasutada naaste, mis vastavad järgmistele tingimustele:

3.8.3.1  Naastude üldpikkus ei tohi ületada 13,2 mm. 
3.8.3.2. kõvasulami läbimõõt on max. 2,5mm. 
3.8.3.3. Naastul võib olla ainult üks tipp ja see ei või olla terav ega torujas; 
3.8.3.4. Naastude suurim lubatud arv rehvis vastavalt 13“ – 90 tk, 14“ ja 15“ - 110 tk 
3.8.3.5. Naastudega rehv peab olema naastrehvina toodetud sõiduauto tänavasõidurehv, naastudega võidusõidurehvide kasutamine on keelatud.

3.8.4 Lubatud on kasutada rehve, mis on samaväärse mustriga nagu master nordic 2 rehvid.

3.9. Mürapiirang, väljalase.

Lubatud 100 dBA mõõdetuna FIA eeskirjade kohaselt, mõõdik asendis A/Slow, mikrofon 45° nurga all 50 cm kaugusel summutiotsast, mootoril 4500 p/min, 1,5x1,5 m pinnast kattev alusvaip, homologeerituna on katalüsaatorid kohustuslikud. Summuti ei või auto tagagabariidist välja  ulatuda.

3.10. Mootor

3.10,1. Segusiibrid tuleb varustada väliste lisavedrudega, mis tagavad nende sulgumise ohuolukorras.
3.10.2. Kütuse põlemiseks vajalikku õhku ei või võtta sõitjateruumist.
3.10.3. Keelatud on kasutada spetsiaalselt võidusõiduks mõeldud ja muid reguleeritavaid elektroonilisi süüte ja toite juhtblokke, välja arvatud vaba klass.  Kasutatavad  elektroonilised juhtblokid (“arvutid”) peavad olema ettenähtud antud mootori mudelile. 
3.10.4. Sisselaske kollektor peab olema algne.  Lubatud seestpoolt töödelda. Drosselklapp peab säilima algsena, töötlemine lubatud materjali eemaldamise teel. Kasutatavad sisselaskekollektorid peavad olema ettenähtud antud mootori mudelile, väljaarvatud vabaklassi autod. Väljalase vaba.

3.11 Jõuülekanne

Diferentsiaalide blokeeringud ja blokeerivad võtted  keelatud. Välja arvatud vabaklass Kontrollitakse Tehnikakomitee poolt heakskiidetud vahenditega ja meetodil. Kui kohtunikul tekib kahtlus mittereeglipärase diferentsiaali kasutamises, võetakse reduktor lahti. Diferentsiaali vastavust reeglitele tõestab võistleja omal kulul.

3.12. Käigukast

Elektrooniliselt, pneumaatiliselt või hüdrauliliselt kontrollitavad poolautomaat- või automaatkäigukastid on keelatud. Lubatud on ainult H-lülitus. Keelatud on kasutada otsehambumisega käigukaste, välja arvatud  Vaba klass.

3.13. Üldine sõiduki välimus ja sõitja vastutus

3.13.1. Ükski võistlusnumbri või reklaami osa ei tohi auto kerest eemale välja ulatuda. Autole kantud reklaamid ei tohi olla vastuolus esteetikanormidega ega seadusandlusega.

3.13.2. Kui auto juures on vaja muuta algseid konstruktsioone seoses nende töökindluse ja ohutuse tagamisega ning kui tehtavad muudatused lähevad vastuollu antud tehniliste tingimustega, siis tehakse need Tehnikakomitee poolse komisjoni heakskiidul ja kirjalikul loal, kus on kirjeldatud vastavate muudatuste iseloom ja ulatus ning tingimusel, et ohutus ei vähene.

3.13.3  Kõik kulud mis tekivad sõitjale, seoses auto vastavuse tõestamisega Tehnilistele Tingimustele, kui seda tehakse Tehnilise Komisjoni nõudmisel, kannab sõitja. Hooaja kestel avastatud tõsised rikkumised viivad kõikide saavutatud tulemuste tühistamiseni antud hooajal. Tõsisteks rikkumisteks mis viivad tulemuste tühistamiseni, loetakse: suurem mootori kubatuur lubatust, toite ja süütesüsteemi oluliste osade mittevastavus ja blokeerivate võtete kasutamine diferentsiaalides.

3.13.4 Ohutusvarustuse olemasolu ja sobivust kontrollitakse tehnilises kontrollis ja kogu  võistluse käigus. Ebapiisava ohutusvarustuse korral rajale ei lubata.

MTÜ Tarvastu SVK

Kohtunike toimkond

Muudatus 27.01.09

Antud punktis punaselt trükitud sõna kustutati. Õige versioon punktis 3.10.4

3.10.4. Sisselaske kollektor peab olema algne.  Lubatud seestpoolt töödelda. Drosselklapp peab säilima algsena, töötlemine lubatud materjali eemaldamise teel. Kasutatavad sisselaskekollektorid peavad olema ettenähtud antud mootori mudelile, väljaarvatud Lada- ja vabaklassi autod.

Väljalase vaba